江苏省连云港中医药高等职业技术学校

百合楼北侧绿化改造项目询价公告

本招标项目业主为江苏省连云港中医药高等职业技术学校，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

一、项目概况

项目名称：学校百合楼北侧绿化改造项目

建设地点：学校百合楼北侧

项目概况：本项目需在百合楼北侧原大理石地面区域，新建东西两个矩形花坛。需完成原地面拆除、土方开挖、花坛围边、回填及种植等工作。

承包方式：包工包料（注：回填种植土由学校校提供，此项只计人工及校内运输费）。

二、建设内容及技术要求

（一）原有结构拆除及土方工程

拆除原大理石地面：拆除指定区域内的所有大理石面层及结合层。拆除过程中需小心作业，保证至少50%的大理石板块完整无损，并负责集中堆放于甲方指定地点。

土方开挖：根据花坛边界下挖至原始泥土层，开挖深度暂定为0.5米（以确保达到种植土要求为准）。开挖土方及建筑垃圾需外运，不得在校内倾倒。

（二）花坛工程

花坛结构：

外边缘使用大理石路牙石包边，与临近绿化保持一致。花坛内4个污水井修缮，井盖更换为304不锈钢草盆井盖（圆形800mm）。

花坛尺寸：

东侧花坛：内净尺寸8.4m×3.6m。

西侧花坛：内净尺寸17.4m×3.6m。

（三）绿化工程

回填种植土：花坛内回填优质种植土至路牙石边缘，符合花卉苗木生长要求。

苗木种植：

苗木品种：红叶石楠

苗木规格：要求冠幅饱满，高度40-50cm，种植密度为36株/平方米，以达到即时丰满的绿化效果。

种植要求：种植后应及时浇透定根水，并做好12个月养护期内的保活工作。

三、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）等相关标准规范。

所有材料均需提供合格证明，苗木需生长健壮，无病虫害。

竣工后，由甲方组织验收，乙方需提交完整的竣工资料。

四、工期要求

总工期：10日历天。

具体开工日期以甲方通知为准。

五、投标报价要求

招标控制价：4.2万元，高于此价格作无效标处理；

投标人应根据本招标需求、现场勘察情况，进行详细工程量计算，并采用综合单价法进行报价。

报价应包含为完成本项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、措施费及风险等所有费用。

请分别列出主要分部分项工程的报价（如：拆除工程、砌筑工程、饰面工程、绿化工程等）。

合同签订前，中标人应缴纳履约保证金4000元，质保期满且无质量问题后无息退还。

六、其他要求

安全文明施工：施工期间必须设置安全围挡，做到工完场清，废弃物及时清运，不得影响学校正常教学秩序。

养护期：绿化工程需提供不少于12个月的养护保活期。

质保期：土建工程质保期按国家相关规定执行。

七、投标人资格要求

本项目不接受联合体投标。本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查合格条件：

(一)具备相关施工能力的法人资格，持有有效的营业执照。

(二)具有独立订立合同的能力，圆满履行合同的能力；

(三)有固定的经营地点。

(四)投标人不得存在下列情形之一：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

7.拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程；

8.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

八、招标文件的获取

(一)获取时间：2025年11月22日至2025年11月26日；上午8:30-11:30,下午14:00～17:30

(二)获取方式：公告内容已包含，自行下载，不收取任何费用。

(三)获取招标文件请提供以下资料的原件或扫描件：

1.针对本项目的法人授权委托书或介绍信（原件）、身份证原件，授权委托人必须是项目负责人；（注明联系电话、电子邮箱）

2.营业执照（复印件加盖公章）；

(四)资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，投标人提供以下有效的：1.企业营业执照；2.法人授权委托书、授权代理人身份证（授权代理人必须是投标项目负责人）；3.投标人承诺书；

注：本工程采用资格后审，投标将体现证件有效期、年检情况、基本信息及变更等相关内容清晰完整复印，如果复印件不完善、不完整或无法清晰辨认或未装订在投标文件中都将视为资格审查不合格。

九、投标文件的递交

(一)投标文件递交截止时间：2025年11月27日8时30分。逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

(二)投标文件递交地点：学校远志楼703室。

(三)投标文件中必须提供工程项目清单及施工费用明细。

(四)递交方式：书面递交（文件材料装档案袋密封盖章）

十、开标时间及地点

开标时间：2025年11月28日8时30分

开标地点：学校远志楼703室

十一、中标方式

投标单位以报价清单投标报价，总价最低者中标，中标者与学校签订合同，投标人数不足三家按流标处理。签订合同前需向校方缴纳履约保证金4000元，质保及苗木养护期1年，1年后无息退还保证金。

- 十二、费用支付

- 施工结束由校方组织验收合格后由审计公司进行审计，按审计价格进行支付。

十三、联系方式

发布公共媒介：本次招标公告在江苏省连云港中医药高等职业技术学校网站上发布

招标人：江苏省连云港中医药高等职业技术学校

地址：连云港市海州区圣湖路38号

邮编：222000

联系人：徐老师

电话：13611555127

百合楼北侧绿化改造项目施工合同

发包人（全称）：江苏省连云港中医药高等职业技术学校（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：________________________（以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：百合楼北侧绿化改造项目

工程地点：江苏省连云港中医药高等职业技术学校百合楼北侧

工程内容：包括但不限于原大理石地面拆除与利旧、土方开挖、花坛砌筑、种植土回填（甲方供土）、红叶石楠种植及养护等。具体内容以甲方招标文件及乙方投标文件为准。

二、工程承包范围

（一）原有结构拆除及土方工程

拆除原大理石地面：拆除指定区域内的所有大理石面层及结合层。拆除过程中需小心作业，保证至少50%的大理石板块完整无损，并负责集中堆放于甲方指定地点。

土方开挖：根据花坛边界下挖至原始泥土层，开挖深度暂定为0.5米（以确保达到种植土要求为准）。开挖土方及建筑垃圾如需外运，不得在校内倾倒。

（二）花坛工程

花坛结构：

外边缘使用大理石路牙石包边，与临近绿化保持一致。花坛内4个污水井修缮，井盖更换为304不锈钢草盆井盖（圆形800mm）。

花坛尺寸：

东侧花坛：内净尺寸8.4m×3.6m。

西侧花坛：内净尺寸17.4m×3.6m。

（三）绿化工程

回填种植土：花坛内回填优质种植土至路牙石边缘，符合花卉苗木生长要求。

苗木种植：

苗木品种：红叶石楠

苗木规格：要求冠幅饱满，高度40-50cm，种植密度为36株/平方米，以达到即时丰满的绿化效果。

种植要求：种植后应及时浇透定根水，并做好12个月养护期内的保活工作。

三、合同工期

开工日期：以甲方书面通知为准。

竣工日期：自开工之日起10日历天内竣工。

合同工期总日历天数：10天。除甲方书面同意外，工期不予顺延。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82）的合格标准。

绿化养护期：12个月，自绿化工程竣工验收合格之日起计算。

土建工程质量保修期：12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。

五、合同价款与支付

合同价款：本合同为暂定合同价，金额为人民币（大写）：________________元（¥：________元）。最终合同总价以甲方委托的第三方审计机构出具的审计报告为准。

付款方式：

工程竣工并经甲方验收合格，乙方提交完整竣工资料后，甲方启动审计程序。

待审计报告出具后，甲方向乙方支付至审计审定总价的100%。

六、组成合同的文件

本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、工程报价单或预算书、甲方发布的招标文件及乙方投标期间澄清文件。

七、履约保证金

乙方在签订本合同前，须向甲方缴纳履约保证金人民币4000元（大写：贰仟元整）。

保证金退还：工程完工后，履约保证金转为质保金，质保期（12个月）届满后，经甲方确认无质量问题且乙方履行完毕全部合同义务后，甲方在30日内无息退还。

第八条争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，由甲方所在地人民法院管辖。

第九条其他

1.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力；

2.本合同附件是本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力；

3.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份均具有同等法律效力；

4.本合同自双方签字盖章后生效。

| 甲方（公章）：______________ 地址：连云港市海州区圣湖路38号 法定代表人：______________ 委托代理人：______________ 电话：______________ | 乙方（公章）：______________ 地址：______________ 法定代表人：______________ 委托代理人：______________ 电话：______________ |
| --- | --- |

附件1

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省连云港中医药高等职业技术学校百合楼北侧绿化改造项目与该项目的施工单位，特订立如下协议。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行江苏省连云港中医药高等职业技术学校百合楼北侧绿化改造项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检国家监察委员会部门约请承包人或承包人上级单位的纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为江苏省连云港中医药高等职业技术学校百合楼北侧绿化改造项目合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方均加盖公章后立即生效。

发包人（盖章）：                          承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                  法定代表人或委托代理人：

（盖章或签字）                           （盖章或签字）

附件2

安全生产合同

为在江苏省连云港中医药高等职业技术学校操百合楼北侧绿化改造项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央和地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求的规定。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则。严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

- 4.本合同经双方均加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人（盖章）：                           承包人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

（盖章或签字）                              （盖章或签字）

附件3

不拖欠农民工工资承诺书

致：

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人（法定代表人姓名）以（承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标承建江苏省连云港中医药高等职业技术学校操场百合楼北侧绿化改造项目需要使用农民工时，将保证做到：

1.按照《中华人民共和国劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2.我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3.严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4.如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主要求的经济违约赔偿，同时愿意接受行政主管部门依照有关规定作出的其他处罚决定。

承包人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人：

（盖章或签字）

日期：   年   月   日

| 附件4 江苏省连云港中医药高等职业技术学校百合楼北侧绿化改造项目报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 说明：清单单价为全费用综合单价，人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费和税金等相关费用包含在综合单价中 |  |  |  |  |  |

乙方（盖公章）：

日期：   年   月   日